Лабораторная работа #5

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ И СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является углубление теоретических знаний по архитектуре локальных компьютерных сетей (ЛКС), исследование способов построения локальных сетей и конфигурации коммуникационного оборудования. А также приобретение практических навыков конфигурации и исследования функционирования ЛКС.

2 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Занятие 1

1. Изучить теоретический материал, касающийся принципам построения локальных компьютерных сетей (выполняется в процессе домашней подготовки).

2. Ознакомиться с особенностями построения системы Packet Tracer и способами построения локальных компьютерных сетей на основе концентратора и коммутатора.

3. Изучить способы конфигурации активного оборудования локальных компьютерных сетей.

4. Построить простейшую локальную сеть на основе концентратора (рисунок 2.3, а) и исследовать ее функционирование в режиме симуляции и в реальном режиме. IP-адреса рабочих станций при конфигурации выбираются произвольно. Важно: адрес сети всех рабочих станций должен быть одинаков!

5. Построить простейшую локальную сеть на основе коммутатора (рисунок 2.3, б) и исследовать ее функционирование в режиме симуляции и в реальном режиме. IP-адреса рабочих станций при конфигурации выбираются произвольно.

6. Сделать выводы об отличии функционирования коммутатора от концентратора.

При создании сети на основе концентратора (Hub) следует учитывать, что концентратор ретранслирует поступивший на один из портов кадр на все оставшиеся порты. Коммутатор (Switch) пересылает поступивший кадр на основе таблицы коммутации только на порт, к которому подключена адресуемая рабочая станция. Номер каждого из портов связан с МАС адресом компьютера, подключенного к этому порту. Настройка параметров простейшей сети состоит в назначении сетевых адресов и масок каждой рабочей станции. При этом следует использовать частные сетевые адреса класса А. В или С. Наиболее целесообразно использовать адреса класса С: 192.168.Х.Х, где Х могут принимать значения от 1 до 224. Методика конфигурации рабочих станций и проверки функционирования компьютерной сети детально описана в разделе 4 настоящих методических указаний.

Занятие 2

1. Построить в среде Cisco Packet Tracer модель локальной компьютерной сети (рисунок 4.1) на одном коммутаторе и одной беспроводной точке доступа с оконечными устройствами пользователей, количество которых перечислены в Приложении А, где вариант – номер студента по списку в журнале группы. Компьютеры должны быть оснащены интерфейсами FastEthernet, ноутбуки – беспроводными интерфейсами, а серверы  интерфейсами GigabitEthernet. Сетевой интерфейс сервера необходимо заменить на модуль PC-HOST-NM-1CGE. При этом следует иметь в виду, что ноутбук (Laptop) по умолчанию оснащен сетевым адаптером для проводной сети FastEthernet. Для подключения его к сети по беспроводному каналу необходимо заменить в нем модуль проводного адаптера на модуль с беспроводным интерфейсом Linksys-WPC300N.

2. Задать сетевые имена для компьютеров с PC1 по PCM (M – количество ПК из приложения А), для серверов – с Server1 по Server2, для сетевых принтеров с Printer1 по Printer2, для ноутбуков с Laptop1 по Laptop L (L – количество ноутбуков из приложения А).

3. Задать IP-адреса пользовательским устройством, выбрав их из диапазона адресов IP-сети 192.168.v.0-192.168.v.255 (v – номер варианта студента по списку в журнале), имеющей маску подсети 255.255.255.0. Вначале диапазона IP-адресов разместите серверы, затем принтеры, ПК и ноутбуки. Приведите в отчете таблицу с сетевыми именами и IP-адресами, заданными устройствам, а также названиями сетевых интерфейсов коммутатора, к которым эти устройства подключены.

4. Исследовать функционирование связи между одним из ноутбуков и любым ПК, любым сервером, любым принтером в реальном режиме и измерить максимальное, минимальное и среднее время между отправкой пакета и получением ответного ICMP-сообщения. Привести в отчете скриншоты с результатами проверки.

5. Исследовать в режиме симуляции форматы заголовков пакетов и кадров всех используемых протоколов при проверке связи между одним из персональных компьютеров и любым другим ПК, любым сервером, любым принтером. Привести в отчете форматы заголовков кадров и пакетов с пояснением их назначения.

6. Оформить отчет по проведенным исследованиям.

3 ХОД РАБОТЫ

Занятие 1

1. Построить простейшую локальную сеть на основе концентратора (рисунок 2.3,а) и исследовать ее функционирование в режиме симуляции и в реальном режиме (Рисунок 1).

Рисунок 1.1 – работа схемы с концентратором

Локальная сеть на основе концентратора, большое количество ошибок при отправке одновременных данных из разных источников. При получении сообщения, концентратор пересылал его на все остальные подключенные устройства. Может быть удобно при отправке сообщений из одного, главного, узла в другие, дочерние. При получении сообщения все устройства получают сообщение, удостоверяющее о удачной посылке.

2. Построить простейшую локальную сеть на основе коммутатора (рисунок 2.3, б) и исследовать ее функционирование в режиме симуляции и в реальном режиме (Рисунок 2).

Рисунок 1.2 – работа схемы с коммутатором

Локальная сеть на основе коммутатора, ошибки уловить не удалось. При получении сообщения, коммутатор пересылал его на другое соединённое устройство, соответствующее в таблице коммутации. При получении сообщения, посылался ответный ping на устройство, посылающее сообщение.

Выводы:

Основное отличие локальной сети на основе концентратора от коммутатора в том, что посылки получают все пользователи сети, а сообщения, которые были отправлены между операциями не дойдут до конечного пользователя, что приведёт к её потере.

Рисунок 1.3 – Итоги симуляции схемы с концентратором

Рисунок 1.3 – Итоги симуляции схемы с коммутатором

Занятие 2

1. Построить в среде Cisco Packet Tracer модель локальной компьютерной сети (рисунок 4.1) на одном коммутаторе и одной беспроводной точке доступа с оконечными устройствами пользователей, количество которых перечислены в Приложении А, где вариант – номер студента по списку в журнале группы. Номер студента – 13.

Таблица 1 – Задание для 13 варианта

| Вариант | ПК | Сервера | Принтеры | Ноутбуки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 16 | 1 | 2 | 2 |

Рисунок 2.1 – подключение Гигабитного интернета для сервера

Рисунок 2.2 – схема локальной сети для варианта 13

2. Задать IP-адреса пользовательским устройством, выбрав их из диапазона адресов IP-сети 192.168.13.0-192.168.13.255, имеющей маску подсети 255.255.255.0. Вначале диапазона IP-адресов разместите серверы, затем принтеры, ПК и ноутбуки. Приведите в отчете таблицу с сетевыми именами и IP-адресами, заданными устройствам, а также названиями сетевых интерфейсов коммутатора, к которым эти устройства подключены.

Таблица 2 – Выполнение задания 2

| Сетевые имена | IP-адреса | Сетевой интерфейс |
| --- | --- | --- |
| Server1 | 192.168.13.0 | FastEthernet2 |
| Printer1 | 192.168.13.1 | FastEthernet3 |
| Printer2 | 192.168.13.2 | FastEthernet4 |
| PC1 | 192.168.13.3 | FastEthernet13 |
| PC2 | 192.168.13.4 | FastEthernet15 |
| PC3 | 192.168.13.5 | FastEthernet17 |
| PC4 | 192.168.13.6 | FastEthernet19 |
| PC5 | 192.168.13.7 | FastEthernet14 |
| PC6 | 192.168.13.8 | FastEthernet16 |
| PC7 | 192.168.13.9 | FastEthernet18 |
| PC8 | 192.168.13.10 | FastEthernet20 |
| PC9 | 192.168.13.11 | FastEthernet6 |
| PC10 | 192.168.13.12 | FastEthernet7 |
| PC11 | 192.168.13.13 | FastEthernet9 |
| PC12 | 192.168.13.14 | FastEthernet11 |
| PC13 | 192.168.13.15 | FastEthernet5 |
| PC14 | 192.168.13.16 | FastEthernet8 |
| PC15 | 192.168.13.17 | FastEthernet10 |
| PC16 | 192.168.13.18 | FastEthernet12 |
| Laptop1 | 192.168.13.19 | FastEthernet1 |
| Laptop2 | 192.168.13.20 | FastEthernet1 |

3. Исследовать функционирование связи между одним из ноутбуков и любым ПК, любым сервером, любым принтером в реальном режиме и измерить максимальное, минимальное и среднее время между отправкой пакета и получением ответного ICMP-сообщения.

Таблица 3 – Зависимость времени отправки от устройства приёмника

| № | Устройство приёмник | Время отправки (сек.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК 1 | 0.009 |
| 2 | ПК 2 | 0.012 |
| 3 | ПК 16 | 0.010 |
| 4 | Сервер 1 | 0.080 |
| 5 | Принтер 1 | 0.011 |
| 6 | Принтер 2 | 0.012 |

Рисунок 2.3 – Время начала отправки и получения ответного ICMP сообщения на ПК 1

Рисунок 2.4 – Время начала отправки и получения ответного ICMP сообщения на ПК 2

Рисунок 2.5 - Время начала отправки и получения ответного ICMP сообщения на ПК 16

Рисунок 2.6 - Время начала отправки и получения ответного ICMP сообщения на Сервер 1

Рисунок 2.7 - Время начала отправки и получения ответного ICMP сообщения на Принтер 1

Рисунок 2.8 - Время начала отправки и получения ответного ICMP сообщения на Принтер 2

Тестовые данные получены, из них мы можем заявить, что:

- Максимальное время=

0.08 сек.-Для эксперимента 4 с отправкой ping на Сервер 1

- Минимальное время=

0.009 сек.-Для эксперимента 1 с отправкой ping на ПК 1

- Среднее время =

0.009∙0.012∙0.01∙0.08∙0.011∙0.0126=0.0223 сек.

4. Исследовать в режиме симуляции форматы заголовков пакетов и кадров всех используемых протоколов при проверке связи между одним из персональных компьютеров и любым другим ПК, любым сервером, любым принтером.

Рисунок 2.9 – 0 кадр, посылка сообщения

Рисунок 2.10 – 1 кадр, получение коммутатором сообщения

Рисунок 2.11 - 2 кадр, получение конечным устройством сообщения

Рисунок 2.12 - 3 кадр, получение коммутатором ответного сообщения

Рисунок 2.12 - 4 кадр, получение стартовым устройством ответного сообщения

Вывод:

В ходе данной работы были углублены теоретические знания по архитектуре локальных компьютерных сетей (ЛКС), исследованы способы построения локальных сетей и конфигурации коммуникационного оборудования. А также приобретены практические навыки конфигурации и исследования функционирования ЛКС.