Лабораторная работа

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРОТОКОЛОВ ARP и ICMP

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является углубление теоретических знаний по архитектуре протоколов стека TCP/IP, исследование способов разрешения адресов, контроля и управления сетью, а также приобретение практических навыков конфигурации и исследования функционирования компьютерных сетей.

2 ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Составить схему локальной компьютерной сети, изображенной на рисунке 3.1.

2. Выполнить конфигурацию оборудования сети в соответствии с таблицей вариантов. Адрес левой подсети сформировать в виде YX.0.0.0, а адрес правой подсети в виде XY.0.0.0, где X - последняя цифра зачетной книжки, а Y предпоследняя.

3. Проверить и записать содержимое ARP-таблиц персональных компьютеров обеих подсетей и маршрутизатора.

4. Выполнить в режиме симулирования (Simulation) пингование между персональными компьютерами левой подсети и записать типы используемых пакетов и последовательность обмена пакетами между всеми устройствами сети.

5. Исследовать в режиме симуляции формат заголовков передаваемых кадров и пакетов.

6. Исследовать состав ARP таблиц персональных компьютеров левой подсети.

7. Выполнить в режиме симулирования пингование между персональными компьютерами левой подсети и персональными компьютерами правой подсети и записать типы используемых пакетов и последовательность обмена пакетами между всеми устройствами сети.

8. Исследовать состав ARP таблиц персональных компьютеров обеих подсетей и маршрутизатора.

9. Исследовать в режиме симуляции состав заголовков используемых пакетов.

3 ХОД РАБОТЫ