Лабораторная работа

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СПОСОБОВ КОНФИГУРАЦИИ КОММУТАТОРОВ 3L УРОВНЯ

1 Цель работы

Углубление теоретических знаний в области архитектуры компьютерных локальных сетей и сетевых операционных систем, изучение особенностей построения и конфигурации многоуровневых коммутаторов, исследование способов маршрутизации пакетов коммутаторами 3 уровня, приобретение навыков в построении и исследовании обмена пакетами между виртуальными локальными сетями средствами симулятора Cisco Packet Tracer.

2 Программа работы

1. Изучить теоретический материал, относящийся к особенностям функционирования и конфигурации коммутаторов 3-го уровня, повторить методы маршрутизации в компьютерных сетях (выполняется в процессе домашней подготовки).

2. Составить в рабочем окне Packet Tracer схему фрагмента сети и выполнить конфигурацию и исследование агрегации каналов (рисунок 4.1).

3. Составить в рабочем окне симулятора схему сети (рисунок 4.2), сконфигурировать оборудование для обеспечения маршрутизации между сетями и исследовать функционирование сети.

4. Составить в рабочем окне симулятора схему сети (рисунок 4.3), сконфигурировать оборудование для обеспечения маршрутизации между виртуальными сетями и исследовать функционирование сети.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Адреса сетей задаются в зависимости от варианта, который определяется последней (X) и предпоследней (Y) цифрами зачетной книжки.

2. Исследование функционирования сетей следует выполнить в реальном режиме (Realtime) и в режиме симуляции (Simulation Mode). Исследование в режиме симуляции предполагает анализ заголовков кадров и пакетов, исходящих от различных сетевых устройств.

3 Ход работы

1. Изучен теоретический материал, относящийся к особенностям функционирования и конфигурации коммутаторов 3-го уровня, повторены методы маршрутизации в компьютерных сетях.

2. В рабочем окне Packet Tracer составлена схема фрагмента сети и выполнена конфигурация и исследованы агрегации каналов.

Рисунок 1 – схема фрагмента сети для изучения функции агрегации каналов

Листинг 1 – ip route для sw1

sw1#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/1

S 172.16.0.0/16 [1/0] via 192.168.7.2

C 192.168.7.0/24 is directly connected, Port-channel 2

Листинг 2 – ip route для sw2

sw2#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.7.1

C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1

C 192.168.7.0/24 is directly connected, Port-channel 2

3. Составлена в рабочем окне симулятора схема сети (рисунок 4.2), сконфигурировано оборудование для обеспечения маршрутизации между сетями и исследовано функционирование сети.

4. Составлена в рабочем окне симулятора схема сети (рисунок 4.3), сконфигурировано оборудование для обеспечения маршрутизации между виртуальными сетями и исследовано функционирование сети.

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были углублены теоретические знания в области архитектуры компьютерных локальных сетей и сетевых операционных систем, изучены особенности построения и конфигурации многоуровневых коммутаторов, исследованы способы маршрутизации пакетов коммутаторами 3 уровня, приобретены навыки в построении и исследовании обмена пакетами между виртуальными локальными сетями средствами симулятора Cisco Packet Tracer.