ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

“МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА ЗАДАННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МОДЕЛИ”

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Получить навыки применения дискретных фильтров для получения стационарных эргодических сигналов (процессов), автокорреляционная функция которых соответствует весовой функции моделирующего фильтра.

2. Освоить методы оценивания качества моделирования сигнала.

3. Приобрести компетенции в использовании специальных пакетов программного обеспечения при выполнении этих задач.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. В качестве индивидуального варианта при выполнении лабораторного задания используйте ранее полученные (в предыдущей работе) коэффициенты дискретных фильтров.

2. Сгенерируйте последовательность псевдослучайных равномерно или нормально распределённых чисел в количестве не менее 1024. Выбирать длину последовательности следует пропорционально степеням двойки.

3. Воспользуйтесь алгоритмами (7) и (8), в которых задействуйте ранее полученные коэффициенты дискретных фильтров, для получения моделей случайного сигнала, путём их непосредственного программирования, либо воспользовавшись встроенной функцией filter.

4. Определите коэффициенты АКФ полученных моделей. Коэффициенты могут быть получены непосредственно по процедуре (9), либо с использованием специальных модулей.

5. Сравните коэффициенты АКФ с коэффициентами НЦФ {hk} для различных моделей случайных процессов. Это можно сделать визуально, либо численным методом рассчитав отклонение коэффициентов с одинаковыми номерами.

6. Найдите спектры белого шума и каждой модели случайного процесса, используя алгоритм БПФ (код приводится ниже),

7. Постройте дискретные функции ПСМ для моделей случайного процесса, воспользовавшись алгоритмом (10) непосредственно, либо алгоритмом БПФ программного обеспечения. При этом частота Котельникова-Найквиста не поменяется, а шаг по частоте цифровой частоте будет кратен числу отсчётов (максимальному лагу) автокорреляционной функции.

8. Проанализируйте полученные результаты и сделайте надлежащие содержательные выводы:

насколько АКФ моделей случайных сигналов, полученных различными способами, совпадают с импульсными характеристиками окрашивающих фильтров;

насколько ПСМ моделей совпадают с частотными характеристиками окрашивающих РЦФ и НЦФ.

3. ХОД РАБОТЫ

1. Код реализован в программе Matlab по варианту, предоставленному в работе. Дальнейшие шаги используют эту реализацию. Код размещён в Приложении А, Листинг 1.

2. Производим сравнение коэффициентов АКФ с коэффициентами НЦФ.

Рисунок 1 – Графическое отображение АКФ через отсчёты

Рисунок 2 – Результат отклонения без суммирования

Результат 3 – Результат отклонения с суммированием

3. Построение графиков

Рисунок 4 – Асимметричный график трансформаций Фурье

Рисунок 5 – Симметричный график трансформаций Фурье

Вывод:

АКФ моделей случайных сигналов, полученных через функцию filter, совпадают с импульсными характеристиками окрашивающих фильтров, форма повторяет предыдущие работы. ПСМ (Плотность Спектра Мощности) моделей совпадают с частотными характеристиками окрашивающих РЦФ и НЦФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг 1 - Код лабораторной работы

%% -------- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ -------- %%

z = [-1.65];

p = [-2.1 -3.41];

k = 1;

T = 0.01;

h = [-0.48 0.24 0.11 0.055 0.026 0.012];

%% -------- РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ -------- %%

denominator = (1+5.51*T+7.161*T*T);

zd=[(1+1.65*T)/denominator -1/denominator];

pd=[-(2+11.02*T)/denominator 1/denominator];

[b1, a1] = eqtflength(zd, pd);

%% -------- ГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ -------- %%

n_soob=4096; % длина временного ряда

s_v=rand(1,n_soob); % белый шум (0,1)

%% -------- ПОЛУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СЛУЧАЙНОГО СИГНАЛА -------- %%

% h – вектор коэффициентов нерекурсивного фильтра

model_1 = filter(h_padded, 1.0, s_v); % НЦФ (7)

% b_1 и a_1 – вектор коэффициентов рекурсивного фильтра

model_2 = filter(b1, a1, s_v); % РЦФ (8)

%% -------- ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ АКФ -------- %%

m_akf = 41; % длина половинки АКФ, М – 1

h_padded = [h(:); zeros(m_akf - length(h), 1)];

% model – отсчёты процесса, полученного окрашиванием

% m_akf – половина отсчётов АКФ, смотри формулу (9)

[c_akf, lags] = xcorr(model_2, m_akf,'coeff'); % расчёт АКФ

% c_akf – симметричные коэффициенты диапазона lags

% lags = [– М + 1, 0, М – 1] – ось абсцисс в "попугаях"

%% -------- СРАВНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ АКФ С НЦФ -------- %%

figure % Здесь отображается симметричная АКФ

stem(lags, c_akf); % в виде отсчётов

hold

% коэффициенты НЦФ, начиная с 1-го,

plot(h,'--g','LineWidth',2); % в центре АКФ

grid on;

% среднее отклонение коэффициентов

otklon = sum(sum(abs(c_akf(m_akf+1:2*m_akf) - h_padded))/m_akf)

%% -------- НАХОЖДЕНИЕ СПЕКТРА БЕЛОГО ШУМА -------- %%

f_s = 1.0/T; % частота Котельникова-Найквиста

delta_f=f_s/(n_soob-1); % шаг по цифровой частоте

% вектор частот для асимметричной картинки

f_asi = [0.0:delta_f:f_s];

% вектор частот для симметричной картинки

f_sim = [-0.5*f_s:delta_f:0.5*f_s];

s_asi=fft(model); % вычисление БПФ

s_sim=fftshift(s_asi); % трансформация для симметрии

%% -------- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА -------- %%

figure % выводятся модули спектров

subplot(2, 1, 1);

stem(f_asi(1:25), abs(s_asi(1:25)), '-k', 'LineWidth', 2, Color="blue");

grid on;

title('Furie Transform Asimetrical');

subplot(2, 1, 2);

stem(f_sim(2023:2073), abs(s_sim(2023:2073)), '-k', 'LineWidth', 2, Color="blue");

grid on;

title('Furie Transform simetrical');

%% -------- ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ФУНКЦИЙ ПСМ -------- %%

g_asi=fft(c_akf);

g_sim=fftshift(g_asi);