ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

“ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ”

1. Цель работы

1. Получить навыки расчёта характеристик линейных систем:

- корней, полюсов и вычетов передаточной функции,

- импульсной характеристики,

- комплексного коэффициента передачи, годографа,

- АЧХ и ФЧХ системы.

2. Изучить функции прикладного пакета для расчёта указанных выше характеристик.

2. Порядок выполнения

1. Получить вариант задания, представленный в виде множеств нулей и полюсов передаточной функции, что соответствует записи вида (2).

2. Выполнить аналитическую (подготовительную, домашнюю) часть работы:

- восстановить полиномиальную форму представления функции (1);

- представить передаточную функцию в виде полюсов и вычетов (3);

- записать в явном виде весовую функцию системы (6);

- записать аналитическое представление переходной характеристики системы (7).

3. Используя специализированное программное обеспечение

- выполнить построение диаграмму нулей и полюсов Вашей системы.

- для сравнения полученных Вами коэффициентов полиномов передаточной функции с вычисленными программой коэффициентами можно использовать код;

- постройте систему полюсов и вычетов на основании коэффициентов передаточной функции, вычисленной с использованием программы, и сравните с Вашими расчётами;

- рассчитайте комплексный коэффициент передачи (4) и постройте годограф системы;

- постройте амплитудную и фазовую частотные характеристики в явном виде;

- рассчитайте импульсную характеристику h(), пользуясь формулой (6), и постройте её график;

- постройте график переходной характеристики системы, пользуясь формулой (7);

4. Проанализируйте полученные результаты и сделайте надлежащие содержательные выводы:

- насколько точно рассчитываются коэффициенты системы функцией zp2tf;

- насколько точно полюсы и нули системы возвращаются функцией residue(b,a);

- является ли система, вариант которой достался Вам устойчивой. Аргументируйте Ваше утверждение.

3. Вариант задачи

Таблица 1 – Вариант

| № | Нули |  |  | Полюсы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p1z | p2z | p3z | p1p | p2p | p3p | p4p |
| 42 | -1,65 | - | - | -2,10 | -3,41 | - | - |

4. Ход работы

4.1. Восстановление полиномиальной формы представления функции:

Hp=p+1,65p+3,41p+2,1=p+1,65p2+5,51p+7,161

4.2. представить передаточную функцию в виде полюсов и вычетов:

Hp=r2p-p2p+ r1p-p1p,

ri=BpipddpA'pip, r=1, 2, 3, 4

r1=B-2,1ddpA'-2,1=-0,451,31=-0,343

r2=B-3,41ddpA'-3,41=-1,76-1,31=1,343

Hp=1,343p+3,41+0,343p+2,1

4.3. Записать в явном виде весовую функцию системы:

hτ=k=1nrkexp⁡{pkτ}= -0,46*exp-2,1*τ*exp1,343*τ

4.4. Записать аналитическое представление переходной характеристики системы:

Tt=b0a0+k=1nrkpkexppkt;b0=1,65; a0=7,161

Tt=1,657,161+0,3432,1*exp-2,1*t-1,3433,41exp{-3,41*t}

4.5. Получение системы полюсов и вычетов на основании коэффициентов передаточной функции

Рисунок 1 - Вычеты и полюса, полученные программным способом с помощью библиотеки SciPy

4.6. Диаграмма нулей и полюсов системы

Рисунок 2 - диаграмма нулей и полюсов системы

4.7. Расчёт комплексного коэффициента передачи и построение годографа системы

Рисунок 3 - Годограф системы

4.8.  Построение графиков для амплитудной и фазовой частотных характеристик

Рисунок 3 - графики для амплитудной и фазо частотных характеристик

4.9. Расчёт импульсной характеристики и построение графика.

Рисунок 4 - график импульсной характеристики

4.10. Построение графика переходной характеристики системы

Рисунок 5 - график переходной характеристики системы

Вывод

В рамках лабораторной работы были протестированы методы определения полюсов и вычетов, вторые были найдены как программным, так и ручным методом. Тест показал, что оба метода показывают одинаковые значения вычетов, а именно -0.343 и 1.343, при этом программный метод zpk2tf был точнее, отчего цифр за плавающей точкой было больше. Был протестирован и метод residue, который возвращает полюсы и нули, было выяснено, что он возвращает те-же значения, что мы посылали в метод zpk2tf, т.е. результат на выходе функции был идентичен стартовым полюсам и нулям, что является успешным для данной функции и нашего теста. Т.к. значения действительных частей полюсов передаточной функции являются отрицательными, т.е. -2.1 и -3.41, то и система - устойчива.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг 1 - Код для лабораторной работы

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

from scipy.signal import zpk2tf, residue, freqs

Tstart = 0

Tend = 3

Tstep = 0.1

zeros = np.array([-1.65])

poluses = np.array([-2.1, -3.41])

tau = np.array([i for i in np.arange(Tstart, Tend, Tstep)])

b, a = zpk2tf(zeros, poluses, 1)

r, p, k = residue(b, a)

def h(_tau: float):

h = 0

for n in range(len(r)):

h += r[n] * np.exp(poluses[n] * _tau)

return h

def T(time: float):

T = 0

for n in range(len(r)):

T += r[n]/poluses[n] * np.exp(poluses[n] * time)

return b[0]/a[0] + T

def makeZerosNPolusesDiagram():

plt.plot(poluses, '*r')

plt.plot(zeros, 'db')

plt.xlabel("Real")

plt.ylabel("Image")

plt.legend(["poluses", "zeros"])

plt.show()

def printPolynoms():

print(f"r: {r} \np: {p}\nk: {k}")

def makeGodograph():

w = [0, *np.logspace(-2, 2, 100), np.inf]

_, fchx = freqs(b, a, w)

plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.plot(np.real(fchx), np.imag(fchx), '-b', linewidth=1.5, label='Годограф')

plt.plot(np.real(fchx[0]), np.imag(fchx[0]), 'ro', markersize=8, label='ω = 0')

plt.plot(np.real(fchx[-1]), np.imag(fchx[-1]), 'go', markersize=8, label='ω = ∞')

plt.axhline(y=0, color='k', linewidth=0.5)

plt.axvline(x=0, color='k', linewidth=0.5)

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.title("Годограф")

plt.xlabel('Re H(jω)')

plt.ylabel('Im H(jω)')

plt.axis('equal')

plt.legend()

plt.show()

mag = np.abs(fchx)

phase = np.angle(fchx)

plt.subplot(2, 1, 1)

plt.loglog(w, mag, '-k')

plt.title("The Magnitude")

plt.grid(True)

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.semilogx(w, phase, '-k')

plt.title("The Phase")

plt.grid(True)

plt.show()

def findHTau():

array_of_h = [h(_tau) for _tau in tau]

print("h(tau):", array_of_h)

plt.plot(tau, array_of_h)

plt.xlabel("tau")

plt.ylabel("h(tau)")

plt.show()

def findTt():

array_of_T = [T(time) for time in tau]

print("T(t):", array_of_T)

plt.plot(tau, array_of_T)

plt.xlabel("t")

plt.ylabel("T")

plt.show()

makeZerosNPolusesDiagram()

printPolynoms()

makeGodograph()

findHTau()

findTt()