ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

“ИССЛЕДОВАНИЕ БИНАРНОГО ИСТОЧНИКА СООБЩЕНИЙ”

- Цель работы

1. Экспериментальное определение количества информации, содержащейся в последовательности нулей и единиц, поступающей от источника при наличии искажений (помех)

2. Получение навыков моделирования последовательностей импульсов с заданной статистической структурой.

3. Практическая проверка расчётных выражений

- Постановка задачи

2.1. Получить вариант задания.

2.2. Выполнить моделирование вектора сообщений источника, вектора помехи, принятого сообщения.

2.3. Выполнить необходимые расчёты (2) – (5).

2.4. Оформить отчет с приложением результатов вычислений, графической информации. Сделать содержательный вывод, оценивающий полученные результаты.

2.5. Защитить результаты выполнения лабораторной работы.

- Ход Работы

3.1. Получен вариант задания

Номер - 42. Соответствующие значения: P0 = 0.65, Pξ = 0.99

3.2. Выполнить моделирования вектора сообщений источника, вектора помехи, принятого сообщения.

Рисунок 1 - График исходящего сигнала

Рисунок 2 - График помех сигнала

Рисунок 3 - График поступившего сигнала

3.3. Выполнить расчёт

Матрица условных вероятностей:

PYX=0.990.010.010.99

Энтропии источника:

HX= -p1*log2p1+p2*log2p2

=-0,01* -6.643+0,01*-6.643= 0,13286,

Условной энтропии выходного сигнала:

HYX=

-qlog2q+1-qlog2(1- q)]=-[0,01* -6.643+0,99*-0.014

= 0,01386+ 0,06643= 0,08029,

Энтропия принятого сигнала:

HY= -p1*q1log2p1*q1+ p2*q2log2p2*q2

= -0.0099* -6.658*2=0,1318284

Количества информации получаемые из источника:

IYX=HY- HYX

= -p1*q1*log2p1*q1+p2* q2*log2p2* q2 - 0,08029

= -0,0099* -6.658+ 0,0099*-6.658- 0,08029= 0,0515384,

Избыточность источника:

ρ=1-HX=0,86714

Идентичные результаты этих расчётов были  получены программным методом, что подтверждает их истинность.

Рисунок 4 - Результат программного расчёта

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы были экспериментально определено количество информации, содержащейся в последовательности нулей и единиц, поступающей от источника при наличии искажений (помех), получены навыки моделирования последовательностей импульсов с заданной статистической структурой, практически проверены расчётные выражения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг 1 - Константы и пакеты

from random import random

from math import log2

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

P0_MESSAGE = 0.65

P1_ERROR = 0.99

P1_CLEAR = 1 - P1_ERROR

N_MESSAGE = 50

Листинг 2 - Генерация массивов сообщения и помех

def generateMessage():

message = np.arange(N_MESSAGE)

message = [1 if random() <= P0_MESSAGE else 0 for code in message]

return message

def generateErrors():

errors = np.arange(N_MESSAGE)

errors = [0 if random() <= P1_ERROR else 1 for code in errors]

return errors

Листинг 3 - Расчёт энтропий по заданию

def H_X(variable = P1_CLEAR):

return -(variable * log2(variable) + variable * log2(variable))

def H_Y(variable = P1_CLEAR * P1_ERROR):

return -(variable * log2(variable) + variable * log2(variable))

def H_YX(variable = P1_ERROR):

return -(variable * log2(variable) + (1 - variable) * log2(1 - variable))

def I():

return H_Y() - H_YX()

Листинг 4 - Запускающая функция

def main():

message = generateMessage()

errors = generateErrors()

end_message = np.logical_xor(message, errors)

vector_indexes = [i for i in range(0, N_MESSAGE, 1)]

print("H(X): Энтропия источника = ", H_X())

print("H(Y|X): Условная энтропия выходного сигнала = ", H_YX())

print("H(Y): Энтропия принятого сигнала = ", H_Y())

print("I(Y|X): Количество информации, получаемое от источника = ", I())

input("Нажмите enter для продолжения")

plt.figure(figsize=(100, 2))

plt.xticks(vector_indexes)

plt.plot(vector_indexes, message, drawstyle='steps')

plt.show()

plt.xticks(vector_indexes)

plt.plot(vector_indexes, errors, drawstyle='steps')

plt.show()

plt.xticks(vector_indexes)

plt.plot(vector_indexes, end_message, drawstyle='steps')

plt.show()

main()