Лабораторная работа 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕРЕДАЧИ МОДУЛИРОВАННЫХ

СИГНАЛОВ ДАННЫХ ПО СИММЕТРИЧНЫМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ ПРИ

НАЛИЧИИ АДДИТИВНЫХ ПОМЕХ

1. Цель работы

Углубить знания в области построения дискретных каналов, способов модуляции и демодуляции сигналов, оценки помехоустойчивости передачи сигналов данных. Исследовать влияния характеристик канала связи и помех на величину краевых искажений сигналов. Приобрести практические навыки в построении и исследовании схем преобразования сигналов при передаче цифровой информации в среде моделирования Proteus.

2. Программа работы

1. Составить в рабочем окне симулятора схему дискретного канала. Генератор шума должен быть отключен (переключатель SW1 в нижнем положении).

2. Установить параметры генератора несущих сигналов: частота 11 кГц, амплитуда 5 В.

3. Задать частоту информационных сигналов вида 1:1, равную 1100 Гц.

4. Запустить процесс моделирования, задать с помощью потенциометра RV1 уровень сигнала на выходе демодулятора и потенциометра RV2 пороговое значение таким образом, чтобы сигнал на выходе порогового устройства был прямоугольной формы без дроблений и с минимальными краевыми искажениями. Зарисовать осциллограммы в точках измерения и пояснить их характер.

5. Отключать по очереди конденсаторы фильтра нижних частот. Зарисовать вид сигнала на выходе приемного устройства и пояснить причину изменения их формы. Затем снова подключить оба конденсатора.

6. Меняя с помощью потенциометра RV2 пороговое напряжение от 0,75 до 2-х В, измерить абсолютную и относительную величину краевых искажений.

7. Не меняя скорость передачи информации установить вид информационного сигнала 1:4 и измерить абсолютную и относительную величину краевых искажений. Зарисовать форму сигналов в контрольных точках.

8. Подключить к сумматору генератор шума и повторить пп.2 - 7 при воздействии помех с соотношением сигнал/шум (UС-ЭФФ /UП-ЭФФ) от 20 до 6 дБ. Проследить как меняется величина и вид искажений при различных значениях отношения сигнал/шум в канале связи.

3. Ход работы

1. Составление схемы дискретного канала

Рисунок 1 – схема дискретного канала

2. Установка параметров несущих сигналов, согласно варианту.

Рисунок 2 – установка параметров несущих сигналов

3. Установка параметров информационных сигналов

Рисунок 3 – установка параметров информационных сигналов

4. Задать с помощью потенциометра RV1 уровень сигнала на выходе демодулятора и потенциометра RV2 пороговое значение таким образом, чтобы сигнал на выходе порогового устройства был прямоугольной формы без дроблений и с минимальными краевыми искажениями.

Чтобы добиться подобного эффекта, мы должны максимально возможно повышать порог на пороговом устройстве, для этого, потенциометр RV3 должен находиться на 100%, а силу сигнала на вход порогового устройства, понижать до уровня, подобного информационному сигналу, для этого пороговое устройство RV2, в моём случае, нужно выставить на 19% (Рисунок 4).

Рисунок 4 – осциллограмма сигнала

5. Отключать по очереди конденсаторы фильтра нижних частот.  Зарисовать вид сигнала на выходе приемного устройства и пояснить причину изменения их формы.

Так как мы отключили фильтры низких частот, на вход порогового устройства подавались сигналы, включающие в себя низкую частоту, отчего пороговое устройство и начало прерывать выходной сигнал, дробя его (Рисунок 5). С отключением второго фильтра эффект усилился (Рисунок 6), причём стали видны “микро-скачки” напряжения (Рисунок 7).

Рисунок 5 – осциллограмма без одного фильтра нижних частот

Рисунок 6 – осциллограмма без двух фильтров нижних частот

Рисунок 7 – осциллограмма после увеличения напряжения на вход порогового устройства

6. Меняя с помощью потенциометра RV2 пороговое напряжение от 0,75 до 2-х В, измерить абсолютную и относительную величину краевых искажений.

6.1. Снятые с осциллографа показатели (0,75 В для порогового устройства) показали, что для 1 клетки 0.1mS смещение между началами импульсами – tmin (примерно 0,1 клетки или 1 клетка для 10uS), а концами – tmax (примерно 2,2 клетки) (Рисунке 8). Абсолютная величина краевых искажений θ=2,2-0,1*0.1mS=0,21mS.  Относительная величина δ=B∙θ∙100%=2200∙  0,00021∙100%= 46,2%

6.2. Снятые с осциллографа показатели (1,5 В для порогового устройства) показали, что для 1 клетки 50uS смещение между началами импульсами – tmin (примерно 0,25 клетки), а концами – tmax (примерно 3,3 клетки) (Рисунке 9). Абсолютная величина краевых искажений θ=3,3 -0,25*50uS=152,5uS= 0,1525mS.  Относительная величина δ=B∙θ∙100%=2200∙ 0,0001525∙100%= 33,55%

6.3. Снятые с осциллографа показатели (2 В для порогового устройства) показали, что для 1 клетки 50uS смещение между началами импульсами – tmin (примерно 0,3 клетки), а концами – tmax (примерно 2,9 клетки) (Рисунке 10). Абсолютная величина краевых искажений θ=2,9-0,3*50uS=130uS=0,13mS.  Относительная величина δ=B∙θ∙100%=2200∙  0,00013∙100%= 28,6%

Рисунок 8 – осциллограмма для 0,75 В на входе

Рисунок 9 – осциллограмма для 1,5 В на входе

Рисунок 10 – осциллограмма для 2 В на входе

7. Не меняя скорость передачи информации установить вид информационного сигнала 1:4 и измерить абсолютную и относительную величину краевых искажений.

Произведя изменения, взглянем на абсолютную и относительную величину краевых искажений (Рисунок 11). tmin=0,3*50uS=15uS;tmax=2,9*50uS=145uS;θ=130uS;δ=2200*0,00013*100%= 28,6%. Как можем заметить, краевые искажения не изменились.

Рисунок 11 - осциллограмма для 2 В на входе при информационном сигнале 1:4

8. Подключить к сумматору генератор шума и повторить пп.2 - 7 при воздействии помех с соотношением сигнал/шум (UС-ЭФФ /UП-ЭФФ) от 20 до 6 дБ. Проследить как меняется величина и вид искажений при различных значениях отношения сигнал/шум в канале связи.

8.1 – 8.3 Выполнены

8.4 Выполнена настройка потенциометров, чтобы сигнал на выходе порогового устройства был прямоугольной формы без дроблений и с минимальными краевыми искажениями.

Рисунок 12 – Осциллограмма сигнала

8.5 Были поочерёдно отключены фильтры нижних частот.

Рисунок 13 - Осциллограмма сигнала после первого отключенного фильтра частот

Рисунок 13 - Осциллограмма сигнала после отключенных фильтров частот

8.6 Меняя с помощью потенциометра RV2 пороговое напряжение от 0,75 до 2-х В, измерить абсолютную и относительную величину краевых искажений.

8.6.1 RV2 пороговое напряжение 0,75 В – выходная линия сплошная, измерение невозможно.

8.6.2 RV2 пороговое напряжение 1,5 В –  tmin= 0,3 клетки * 50uS = 15uS; tmax =2,3 клетка * 50uS =115uS;θ=100uS;δ=2200∙0,0001∙100%= 22%.

8.6.3 RV2 пороговое напряжение 2 В – tmin= 0,2 клетки * 50uS = 10uS; tmax = 1 клетка * 50uS = 50uS;θ=40uS;δ=2200∙0,00004∙100%= 8,8%.

Рисунок 14 – Осциллограмма для порога 0,75 В

Рисунок 15 – Осциллограмма для порога 1,5 В

Рисунок 16 – Осциллограмма для порога 2 В

8.7 Не меняя скорость передачи информации установить вид информационного сигнала 1:4 и измерить абсолютную и относительную величину краевых искажений.

tmin=0,3 клетки∙50uS=15uS

tmax=1,2 клетки∙50uS=60uS

θ=45uS

δ=2200∙0,000045∙100%= 9,9%

Рисунок 17 – Осциллограмма для поставленного сигнала

Рисунок 18 – Осциллограмма для измерения абсолютной и относительной величины краевых искажений

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы были углублены знания в области построения дискретных каналов, способов модуляции и демодуляции сигналов, оценки помехоустойчивости передачи сигналов данных. Исследованы влияния характеристик канала связи и помех на величину краевых искажений сигналов. Приобретены практические навыки в построении и исследовании схем преобразования сигналов при передаче цифровой информации в среде моделирования Proteus.