Лабораторная работа #7

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

1 Цель работы

Исследование принципов работы коммутаторов и виртуальных локальных сетей, способов конфигурации коммутаторов для построения виртуальных локальных сетей, приобретение практических навыков конфигурации коммутаторов и исследования функционирования виртуальных сетей.

2 Задания для самостоятельного выполнения

Задание №1. Изучение работы протокола VTP

По умолчанию коммутаторы являются серверами. Если коммутатор в серверном режиме отправляет обновление с номером версии, превышающим текущий номер версии, все коммутаторы изменят свои базы данных в соответствии с новым коммутатором.

Настройте протокол VTP между коммутатором Switch-Server и SwitchClient1. Затем добавьте коммутаторы Switch-Transparent и Switch-Client2 и 23 настройте их соответствующим образом (см. рисунок 1.6). При каждом добавлении нового коммутатора или новой команды необходимо просматривать текущую конфигурацию VLAN коммутаторов с помощью команды show vlan.

При добавлении нового коммутатора в существующий домен VTP выполните следующие действия:

1. Настройте протокол VTP в автономном режиме.

2. Проверьте конфигурацию VTP.

3. Перезагрузите коммутатор.

Задание №2. Настройка VLAN

Составить в рабочем окне Packet Tracer схему.

Настроить VLAN на коммутаторах в соответствии с вариантом (v – номер по списку в журнале) и используя протокол VTP (как Вы считаете, какой коммутатор должен остаться в режиме сервера?). Условием проверки является отсутствие связи между хостами, принадлежащими разным VLAN. После настройки VLAN посмотрите текущую конфигурацию сети командами: show running-config, show vlan, show vlan brief, show mac address-table. Результат приведите в отчет.

Задание №3. Настройка interVLAN routing с помощью маршрутизатора

Возьмите за основу топологию сети из задания №2. Измените ip-адреса хостов в соответствии с вариантом (v – номер по списку в журнале) и добавить роутер, как показано на рис. 2.8. Хосты подсети 192.168.(v+1).0 принадлежат VLAN 10, хосты подсети 192.168.(v+2).0 – VLAN 20, а хосты подсети 192.168.(v+3).0 – VLAN 30. Настройте маршрутизацию между VLAN 10, 20 и 30. Условием проверки является наличие связи между хостами, принадлежащими разным VLAN. Просмотрите текущую конфигурацию сети командами: show vlan, show vlan brief, show mac address-table, show ip route. Результат приведите в отчет.

Задание №4. Настройка interVLAN routing с помощью L3- коммутатора

Возьмите за основу топологию сети и задания №3, только вместо маршрутизатора и L2-коммутатора dsw3 поставьте L3-коммутатор. Условием проверки является наличие связи между хостами, принадлежащими разным VLAN. Просмотрите текущую конфигурацию сети командами: show vlan, show vlan brief, show mac address-table, show ip route. Результат приведите в отчет.

3 Программа выполнения работы

1 Изучить теоретический материал, относящийся к разделу «Локальные компьютерные сети». Особое внимание следует уделить подразделу «Виртуальные локальные сети» и устройству и конфигурации коммутаторов. (Выполняется в процессе домашней подготовки).

2 Построить в окне эмулятора Packet Tracer локальную сеть на основе одного коммутатора. Задать узлам сети IP-адреса. Количество серверов и рабочих станций определяется вариантом задания (Приложение А.1).

3 Исследовать достижимость сетевых узлов путем их пингования. Результаты пингования сохранить для отчета.

4 Разделить сеть, построенную на этапе 2, на виртуальные сети способом группирования портов. Количество коммутаторов, виртуальных сетей и рабочих станций в виртуальных сетях определяется вариантом задания (Приложение А.2).

5 Исследовать пингованием достижимость сетевых узлов внутри каждой из виртуальных сетей и между виртуальными сетями. После настройки VLAN посмотреть текущую конфигурацию сети командами.

6 Повторить 4 и 5 при условии, что в сети существует два коммутатора. Виртуальные сети включают компьютеры, соединенные как с первым, так и со вторым коммутаторами. Количество линий связи меду коммутаторами равно количеству виртуальных сетей.

7 Повторить 6 при использовании транковых соединений между коммутаторами.

8 Построить сеть, изображенную на рисунке 2.8 и сконфигурировать ее так, чтобы обеспечить обмен пакетами между виртуальными сетями и исследовать корректность функционирования сети.

4 Ход работы

1. Решение задач для самостоятельного выполнения.

1.1 Задание 1. Изучение работы протокола VTP. Создание сети на основе коммутаторов

Рисунок 1.1 – vlan до настройки конфигурации VTP

Рисунок 1.2 – vlan после базовой настройки VTP

Рисунок 1.3 – настройка коммутатора в режиме Transparent

Рисунок 1.4 – сравнение vlan таблиц у коммутаторов Server и Transparent

Рисунок 1.5 – создание Client2 и присоединение к Transparent коммутатору

Рисунок 1.6 – проверка таблицы vlan на Client2

1.2 Задание 2. Настройка VLAN

Рисунок 1.7 – Схема для задания 2

Рисунок 1.8 – vlan и mac-адреса для Switch-Server коммутатора

Рисунок 1.9 – vlan и mac-адреса для Switch-Client1 коммутатора

Рисунок 1.10 – vlan и mac-адреса для Switch-Client2 коммутатора

Рисунок 1.11 – тест пингованием

Т.к. ПК1 находиться с Ноутбуком в одной виртуальной сети 10, до него пинг доходит, а до ПК4 и ПК3 уже нет, т.к. они состоят в подсетях 30 и 20 соответственно.

1.3 Задание 3. Настройка interVLAN routing с помощью маршрутизатора.

Рисунок 1.12 – Схема ЛС с роутером/маршрутизатором

Рисунок 1.13 – Пингование в своей подсети и в соседствующую (в VLAN 10 и в VLAN 20)

Рисунок 1.14 – Виртуальные IP в роутере

Рисунок 1.15 – VTP status и trunk подключение коммутатора в режиме сервера

Рисунок 1.16 – VTP status и trunk подключение коммутатора1 в режиме клиента

Рисунок 1.17 – VTP status и trunk подключение коммутатора2 в режиме клиента

1.4 Задание 4. Настройка interVLAN routing с помощью L3- коммутатора.

Рисунок 1.18 – Схема локальной сети с L3 коммутатором

Рисунок 1.19 – Условие проверки пройдено

2. Выполнение работы

2.1 Создание локальной сети, тестировка связи путём пингования.

Таблица 1 – Задание с одним коммутатором в таблице учеников позиция – 13.

| Вариант | Кол-во PC | Кол-во Серверов | Кол-во Ноутбуков |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 1 | 1 |

Рисунок 2.1 – Схема сети на одном коммутаторе

Рисунок 2.2 – Связь между элементами ЛС присутствует

2.2 Выполнение с коммутаторами определённых по варианту. Тестировка работы виртуальных подсетей пингованием.

Таблица 2 – Вариант задания для разделения коммутаторами

| Вариант | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC | Серверов | Ноутбуков | Коммутаторов | VLAN |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Рисунок 2.3 – Разделение конечных устройств на пользователей виртуальных подсетей

Рисунок 2.4 – Результат тестов, вне виртуальной сети сообщение не доходит, внутри пингование работает

2.3 Тестировка ЛС с двумя коммутаторами и параметрами, заданными в прошлом задании. Производятся те же тесты пингованием. Тестировка показала, что между коммутаторами общие виртуальные сети не могут получить доступа друг к другу, при этом в пределах одного коммутатора, VLAN работает корректно (Рисунок 2.6)

Рисунок 2.5 – Схема сети

Рисунок 2.6 – Тесты

2.4 Повторить прошлые тесты при условии наличия транкового соединения между коммутаторами.

Рисунок 2.7 – Схема для локальной сети из двух коммутаторов соединённых trunk соединением

Рисунок 2.8 – Результат пингования в соответствующих виртуальных сетях

Рисунок 2.9 – Результат пингования в несоответствующих виртуальных сетях

2.5 Работа по построению сети была выполнена в рамках СР Задания 3. В данной работе она отмечена как пп1.3. Рисунки работы подсети приложены на Рисунке 1.12 и Рисунке 1.13.

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы были исследованы принципы работы коммутаторов и виртуальных локальных сетей, способы конфигурации коммутаторов для построения виртуальных локальных сетей, приобретены практические навыки конфигурации коммутаторов и исследования функционирования виртуальных сетей.