Лабораторная работа 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК СИММЕТРИЧНЫОЙ ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

1. Цель работы

Изучение конструкции современных кабельных линий связи, используемых в локальных компьютерных сетях, исследование методов измерения переходных помех в симметричных линиях и степени искажений импульсов при передаче данных по кабелям связи.

2. Программа и методика исследования

2.1. Создать схему исследования частотных характеристик модели симметричной двухпроводной линии связи, состоящей из нескольких сегментов длиной один км в среде Proteus с заданными по варианту параметрами.

2.2. Провести исследование параметров и характеристик симметричной линии связи при использовании 1, 2, 3 и 5 сегментов модели линии связи. Перечень исследований указан в пп.2.3 и 2.4.

2.3. Измерить затухание линии связи на частотах, задаваемых преподавателем и построить зависимости затухание линии от частоты сигнала.

2.4. Измерить амплитудно-частотные (АЧХ) и фазо-частотные (ФЧХ) характеристики для 1, 2, 3 и 5 сегментов и полосы пропускания для различных длин линии.

2.5. Оформить результаты в виде таблиц и графиков.

2.6. Сделать выводы по работе о характере изменений сигналов на выходе линии связи при варьировании частоты входных сигналов и пояснить причину изменений.

3. Ход работы

3.1 Получен вариант задания – 14. Параметры, задаваемые вариантом, выражены в таблице 1.

Таблица 1 – параметры по варианту

| Вариант | Емкость | Индукция | Сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6 нФ/км | 20 нГн/км | 88 Ом/км |

3.2 Начало исследований параметров и характеристик симметричной линии связи. Построим схему (Рисунок 1).

Рисунок 1 – схема из 5 сегментов, реализующих 5км симметричной двухпроводной линии связи.

3.3 Начало измерений АЧХ и ФЧХ для 1, 2, 3 и 5.

Таблица 2 – Результаты расчётов

| Испытание | Километры | Частота | Напряжение нач | Напряжение | Сдвиг по времени | Сдвиг по фазе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 50 | 6 | 2 | 0,004 | 72 |
| 2 | 5 | 80 | 6 | 3 | 0,002 | 57,6 |
| 3 | 5 | 100 | 6 | 3,6 | 0,0016 | 57,6 |
| 4 | 5 | 1000 | 6 | 5,9 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 10000 | 6 | 4,2 | 0,000016 | 57,6 |
| 6 | 5 | 1200 | 7 | 6,9 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 12000 | 7 | 5 | 0,000012 | 51,84 |
| 8 | 5 | 16000 | 7 | 4,1 | 0,000011 | 63,36 |
| 9 | 5 | 20000 | 11 | 5,8 | 0,00001 | 72 |
| 10 | 5 | 100000 | 11 | 1 | 0,0000045 | 162 |
| 1 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0,0034 | 61,2 |
| 2 | 3 | 80 | 6 | 4,1 | 0,0016 | 46,08 |
| 3 | 3 | 100 | 6 | 4,4 | 0,0012 | 43,2 |
| 4 | 3 | 1000 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 10000 | 6 | 5,8 | 0,000006 | 21,6 |
| 6 | 3 | 1200 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 12000 | 7 | 6,5 | 0,000006 | 25,92 |
| 8 | 3 | 16000 | 7 | 6 | 0,000006 | 34,56 |
| 9 | 3 | 20000 | 11 | 8,6 | 0,000006 | 43,2 |
| 10 | 3 | 100000 | 11 | 2,4 | 0,000003 | 108 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 0,003 | 54 |
| 2 | 2 | 80 | 6 | 4,6 | 0,0015 | 43,2 |
| 3 | 2 | 100 | 6 | 5,4 | 0,0015 | 54 |
| 4 | 2 | 1000 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 10000 | 6 | 5,9 | 0,000003 | 10,8 |
| 6 | 2 | 1200 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 12000 | 7 | 6,9 | 0,000005 | 21,6 |
| 8 | 2 | 16000 | 7 | 6,8 | 0,0000035 | 20,16 |
| 9 | 2 | 20000 | 11 | 10,6 | 0,0000035 | 25,2 |
| 10 | 2 | 100000 | 11 | 5,2 | 0,0000015 | 54 |
| 1 | 1 | 50 | 6 | 5,6 | 0,0018 | 32,4 |
| 2 | 1 | 80 | 6 | 5,8 | 0,0009 | 25,92 |
| 3 | 1 | 100 | 6 | 5,9 | 0,0004 | 14,4 |
| 4 | 1 | 1000 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 10000 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1200 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 12000 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 16000 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 20000 | 11 | 10,8 | 0,0000015 | 10,8 |
| 10 | 1 | 100000 | 11 | 9,6 | 0,000001 | 36 |

3.4 Приведём изображения с щупов.

Рисунок 2 – график АЧХ и ФЧХ для 1 модуля

Рисунок 3 – график АЧХ и ФЧХ для 2 модулей

Рисунок 4 – график АЧХ и ФЧХ для 3 модулей

Рисунок 5 – график АЧХ и ФЧХ для 5 модулей

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы были изучены конструкции современных кабельных линий. Было установлено, что на расстоянии до 3 километров, кабель с характеристиками как в 14 варианте, работает достаточно стабильно, без резких скачков в ФЧХ. После же, происходят скачки в фазе, из-за чего сигнал может быть искажен. Были исследованы методы измерения переходных помех в симметричных линиях и степени искажений импульсов при передаче данных по кабелям связи. При увеличении длинны участка АЧХ расширяется отчего можно сказать, что полоса пропускания увеличивается.