1. Опишите отличия работы сетевого концентратора, коммутатора и сетевого маршрутизатора.

Ответ:

(Вырезка лабораторной работы 6):

При создании сети на основе концентратора (Hub) следует учитывать, что концентратор ретранслирует поступивший на один из портов кадр на все оставшиеся порты.

Коммутатор (Switch) пересылает поступивший кадр на основе таблицы коммутации только на порт, к которому подключена адресуемая рабочая станция. Номер каждого из портов связан с МАС адресом компьютера, подключенного к этому порту.

Сетевой маршрутизатор (Router) пересылает пакеты между сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.

2. Какие типы линий связи используются при организации локальной вычислительной сети? Дайте их характеристику.

Ответ:
	Вообще используется 7 типов связи, но чаще всего используются Медные straight-through и cross-over провода и телефонная (Phone). Первые два являются одним подтипом, разве что работают для устройств разного уровня OSI и для одинакового, соответственно. Телефонный же связывает устройства имеющие модемные порты.

Остальные 4 соединения: Консольный, Оптоволоконный, Коаксиальный провода и Соединения через последовательные порты, используются в довольно исключительных случаях.

3. Проанализируйте различные топологии компьютерных сетей, их достоинства и недостатки.

Ответ:

Различают линейную (а), звездообразную (б), кольцевую (в), шинную (г) и древовидную (д) топологию ЛКС

4. Какие типы телекоммуникационных устройств входят в состав локальной компьютерной сети и в чем они отличаются друг от друга?

Ответ:
	Узел коммутации; Трафик; Мейнфрейм; Хост; Рабочая станция; Подсеть; Шлюз; Маршрутизатор; Звено данных.

5. Перечислите действия, необходимые для организации локальной вычислительной сети.

Ответ:
	Для самой простой локальной сети можно подключить два конечных устройства cross-over кабелем, задать им IP и уже на этом этапе они могут передавать сообщения друг-другу. Если устройств больше 2, то между конечными устройствами можно подключить коммутатор straight-through кабелем.

6. Поясните в каких случаях и почему применяются прямой и перекрестный кабели UTP.

Ответ:

Прямой используется для соединения с устройствами разных уровней OSI, перекрёстный же, для одинаковых.

7. Что называется шлюзом сети и для чего он используется?

Ответ:

Сетевой шлюз (Gateway) представляет собой сетевой интерфейс, через который сетевые пакеты от устройств одной сети передаются в другие сети и пакеты от устройств других сетей поступают в данную сеть. Поскольку в данной работе моделируется только одна сеть, адрес шлюза задавать не нужно.

8. Какие дополнительные возможности при связи компьютеров дает организация в сети DHCP-сервера.

Ответ:

Он позволяет формировать нестатические адреса, т.е. адреса, которые не нужно инженеру сетевику прописывать в настройках только подключённого устройства. Адрес сформируется автоматически при подключении к сети.

9. Чем сетевой принтер отличается от обычного принтера, подключенного к компьютеру, входящему в локальную сеть?

Ответ:
	Он отличается наличием сетевой карты, которая позволяет ему иметь независимый от подключённого ПК идентификатор в сети.

10. Перечислите режимы работы в консоли Cisco Packet Tracer и охарактеризуйте их возможности.

Ответ:
	Реальный и Виртуальный режимы. Отличаются возможностью переходов по событиям.

11. Что такое баннер и для каких целей он используется?

Ответ:

Баннер – это служебное текстовое сообщение, которое выводится пользователю или администратору при подключении к сетевому устройству или сервису до начала основного сеанса работы.

12. Каким образом коммутатор пересылает пакеты между портами при пинговании, если он работает только на канальном уровне?

Ответ:

Он действительно работает только на канальном уровне, только пингование – есть обёртка для пакетов уровня ниже. Так при пинговании передаётся не только IP, но и MAC адрес конечного устройства, а с MAC адресами коммутатор уже и работает.

13. В каких случаях запускается протокол ARP и какие функции он регламентирует?

14. Зачем нужна маска сети и как она используется?

Ответ:
	Маска сети нужна для того, чтобы определить куда отправлять пакеты. Так произведя наложение маски на свой адрес и адрес конечного устройства покажет, что устройство в локальной сети и нужно переслать на нужный порт, либо что устройство в другой сети и нужно переслать пакет на шлюз.

15. Какие существуют классы сетевых адресов и в каких случаях применяют адреса того или иного класса?

Ответ:
	А (0) 7 бит – NetID; 24 – HostID;

В (10) 14 бит – NetID; 16 – HostID;

С (110) 21 бит – NetID; 8 – HostID;

D (1110) 224.0.0.0. – 239.255.255.255 ( 224.0.0.1 – все узлы данной сети; 224.0.0.2 – все маршрутизаторы в данной сети; 224.0.0.5 – все OSPF-маршрутизаторы; 224.0.0.9 – маршрутизаторы RIP-2 и т.д.);

E (11110) Зарезервирован.

Широковещательные – FFFFFFFF h.

Тестовый - (01111111xxxx…x) 127.Х.Х.Х (127.0.0.1 – передача самому себе)

16. Для какой цели введены частные адреса? Можно ли в сети Интернет адресовать устройство с частным адресом?

Ответ:

Для того, чтобы они не иссекли, если каждый пользователь Интернета имел бы собственный публичный адрес, то они быстро бы закончились. Адресовать можно, но не через частный адрес, а через выделенный публичный, или через общий публичный хост формируя локальную сеть.